Nome: Beatriz Rios   Turma: DEV (tarde)

FEEDBACK AULAS PRÁTICAS DE REDES

Sobre as aulas práticas de redes foi muito interativo, interessante e relevante para o aprendizado de qualquer aluno de DEV e TI,

que queira ser um futuro profissional na área, além de ter sido divertido e dinâmico.

Podemos aprender como funciona um cabo de internet tipo 5 e 6, e sua estrutura, aprendemos sobre a ordem de cores padrão para

conectar em algum roteador, ou switch.

Há vários tipos de cabos, sendo o tipo 7 o mais caro., e o tipo 6 mais usado.

Em uma das aulas aprendemos a desencapar o fio tipo 6, e podemos ver sua estrutura por dentro, com uma peça comprida que estende em todo o fio (tipo 6) feita de silicone para organizar os fios coloridos, lembrando que o fio tipo 5 não tem essa peça de silicone no fio.

O padrão de cores mais usado é o padrão A, que é nessa ordem: verde-branco, verde, laranja-branco, azul, branco-azul, laranja, marrom-branco e marrom.

Lembrando que tem a ordem de cores padrão B, porém esse não foi explorado na prática, apenas mencionado.

Depois de separar fio por fio colocando, na ordem certa de cores (padrão A), em seguida colocamos o conector RJ45, e fizemos o teste se está funcionando ou não em uma máquina, se estiver algum fio fora de ordem a máquina irá avisar qual está errado, lembrando que se for usar um cabo que estiver com o padrão errado ele não irá funcionar.

em uma outra aula trabalhando com o mesmo tipo de cabo, conectamos no cabo um conector T568A/B, fazendo o mesmo processo de desencapamento do fio, cortando a peça de silicone, e organizando na ordem de cores de acordo com o conector.

Na segunda aula prática aprofundamos na área de redes, com o tema fibra óptica, aprendemos para que ele serve, e sua estrutura, que contém a capa protetora, casca e núcleo.

Sua capa protetora consiste em um tipo de plástico, a casca em verniz com um tipo de gel, e núcleo em vidro.

Na aula o professor desencapou o cabo de fibra óptica mostrando toda a sua estrutura, e que dentro da capa protetora há dozes fios finos, um de cada cor protegidos cada um com sua casca e cada um com seu núcleo.

Em seguida de trio em trio, fomos descascar a casca desse mesmo fio, deixando o núcleo a mostra, em seguida colocamos o fio descascado colocamos numa máquina de corta em um ângulo de 90°, em outra máquina para soldar o fio.

Em resumo nas aulas práticas até momento tem sido divertidas, de uma alta aprendizagem e com grandes conhecimentos.